UNIVERSITATEA POLITEHNICA BUCUREȘTI

PROIECT CAD PENTRU ELECTRONICĂ (PCADE)

MODEL LIGHTHOUSE

FACULTATEA DE ELECTRONICĂ, TELECOMUNICAȚII ȘI TEHNOLOGIA INFORMAȚIEI

2024-2025

DOMENIUL DE INGINERIE ELECTRONICĂ, TELECOMUNICAȚII ȘI TEHNOLOGII INFORMAȚIONALE

STUDENȚI:

NEGRU NICUȘOR GABRIEL

PAVEL BIANCA MIRUNA

COORDONATOR:

NOROCEL DRAGOȘ CODREANU

DATĂ DE PREDARE:

IANUARIE 2025

CUPRINS

- Date inițiale de proiectare.........................................................................3

- Descriere a funcționării schemei proiectate..............................................5

- Schema electrică........................................................................................6

- Design Rules Check (DRC)..........................................................................7

- Cross Reference (CR)..................................................................................8

- Bill of materials (BOM)...............................................................................9

- Wirelist (WR)............................................................................................10

- Verificarea net-urilor................................................................................13

- Layer TOP..................................................................................................14

- Layer BOTTOM.........................................................................................15

- Layer SOLDERMASK TOP..........................................................................16

- Layer SOLDERMASK BOTTOM..................................................................17

- Layer SILKSCREEN TOP..............................................................................18

- Layer ASSEMBLY DRAWING TOP...............................................................19

- Layer FABRICATION..................................................................................20

- Concluzii...................................................................................................21

- Bibliografie...............................................................................................22

- Anexa 1....................................................................................................23

- Anexa 2....................................................................................................24

- Anexa 3....................................................................................................25

- Anexa 4....................................................................................................26

Date inițiale de proiectare

Acest proiect are ca scop realizarea unui model de far funcțional, care simulează modul de iluminare al unui far real. Secvența de iluminare proiectată constă în două flash-uri scurte de 2 secunde, cu o pauză scurtă de 1 secundă între ele, ca apoi după al doilea flash să urmeze o pauză mai lungă de 5 secunde, repetându-se ciclic.

Pentru implementarea proiectului, se utilizează următoarele componente principale:

-un circuit integrat NE555 configurat în modul astabil pentru generarea impulsurilor temporizate

-un contor 4017 care asigură comutarea secvențială a ieșirilor, reprezentând fiecare moment al secvenței de iluminare

-diodă BC108 pentru amplificarea curentului necesar alimentării lămpii de 6V și 60mA

Parametrii temporali ai circuitului sunt controlați de o rezistență presetabilă de 1MΩ, permițând ajustarea duratei semnalelor pentru un ciclu complet. Configurația finală permite simularea unui comportament realist al iluminării unui far, conform cerințelor proiectului.

Schema electrică a circuitului este prezentată mai jos, dar aceasta cât și detaliile date de autorul schemei pot fi găsite la ANEXA 1.

Proiectul PCB va fi realizat folosind numai două starturi electrice, și anume cele externe, TOP și BOTTOM. Toate componentele voi fi plasate pe stratul de TOP, traseele de semnal vor avea lățimea de 0,3 mm, traseele de alimentare vor avea lățimea de 1,1 mm, conexiunea cu masa va fi realizată pe un plan de masă pe stratul BOTTOM, iar spațierea în toate cazurile va fi de 0,25 mm. Placa va fi una pătrată cu dimensiunea laturii de 60 mm și se vor plasa 3 găuri de prindere, fiecare la o distanță de 1,5M (3,81 mm) de colțul în dreptul căreia a fost plasată. Constrângerile de proiectare menționate se pot vedea în ANEXA 2, rândul corespunzător grupei 6.

În continuare va fi prezentată o scurtă descriere a circuitului, schema electrică echivalentă în programul OrCAD Capture și layer-ele proiectului PCB. De asemenea, proiectul realizat în programul OrCAD se află pe stickul inclus de la sfârșit, în folderul “Proiect PCB”. Foile de catalog pentru componentele utilizate se află în folderul “Foi de catalog”, iar fișierele pentru realizarea proiectului PCB se află în folderul “Fișiere pentru fabricație”.

Descriere a funcționării schemei proiectate

Schema electronică proiectată funcționează pe baza interacțiunii dintre circuitul temporizator NE555 și contorul 4017. Modul de funcționare este detaliat mai jos:

a)Generarea semnalelor temporizate: circuitul NE555 este configurat în mod astabil, generând un semnal dreptunghiular cu frecvență ajustabilă. Durata semnalului (T) este controlată de rezistența presetabilă de 1MΩ, fiind setată astfel încât să obțină intervale de 1s

b)Comutarea secvențială a ieșirilor: semnalele generate de NE555 sunt trimise către contorul 4017, care activează ieșirile (Q0–Q9) pe rând, conform impulsurilor primite. Combinațiile de ieșiri conectate prin diode determină durata fiecărui flash și pauzele dintre acestea. De exemplu:

-Q0 și Q1 sunt combinate pentru a obține primul flash de 2 secunde

-Q2 este neconectat, reprezentând pauza de 1 secundă

-Q3 și Q4 sunt combinate pentru a obține  al doilea flash de 2 secunde

-conectarea Q8 (pin 9) la resetare (pin 15) reduce intervalul lung de la sfârșitul secvenței la 3 secunde

c)Amplificarea curentului pentru lampă: tranzistorul BC108 amplifică semnalul provenit de la contor, asigurând suficient curent pentru a alimenta lampa de 6V, care reprezintă sursa de lumină a farului

Acest mod de operare garantează funcționarea stabilă și repetitivă a modelului, simulând cu acuratețe funcționalitatea unui far real.

Schema electrică

Design Rules Check (DRC)

--------------------------------------------------

Checking Schematic: SCHEMATIC1

--------------------------------------------------

Checking Electrical Rules

Checking For Single Node Nets

Checking For Unconnected Bus Nets

Cross Reference (CR)

1	1M	R4	SCHEMATIC1/PAGE1	1	C:\CADENCE\SPB_17.2\TOOLS\CAPTURE\LIBRARY\DISCRETE.OLB

2	1uF	C2	SCHEMATIC1/PAGE1	1	C:\CADENCE\SPB_17.2\TOOLS\CAPTURE\LIBRARY\DISCRETE.OLB

3	2k2	R3	SCHEMATIC1/PAGE1	1	C:\CADENCE\SPB_17.2\TOOLS\CAPTURE\LIBRARY\DISCRETE.OLB

4	6V 60mA	DS1	SCHEMATIC1/PAGE1	1	C:\CADENCE\SPB_17.2\TOOLS\CAPTURE\LIBRARY\DISCRETE.OLB

5	9V	BT1	SCHEMATIC1/PAGE1	1	C:\CADENCE\SPB_17.2\TOOLS\CAPTURE\LIBRARY\DISCRETE.OLB

6	22k	R2	SCHEMATIC1/PAGE1	1	C:\CADENCE\SPB_17.2\TOOLS\CAPTURE\LIBRARY\DISCRETE.OLB

7	100k	R1	SCHEMATIC1/PAGE1	1	C:\CADENCE\SPB_17.2\TOOLS\CAPTURE\LIBRARY\DISCRETE.OLB

8	100nF	C1	SCHEMATIC1/PAGE1	1	C:\CADENCE\SPB_17.2\TOOLS\CAPTURE\LIBRARY\DISCRETE.OLB

9	4017	U1	SCHEMATIC1/PAGE1	1	C:\USERS\NEGRU NICUSOR\ONEDRIVE\DESKTOP\PROIECT PCAD\PCAD.DSN

10	BC108	Q1	SCHEMATIC1/PAGE1	1	C:\CADENCE\SPB_17.2\TOOLS\CAPTURE\LIBRARY\TRANSISTOR.OLB

11	DIODE	D1	SCHEMATIC1/PAGE1	1	C:\CADENCE\SPB_17.2\TOOLS\CAPTURE\LIBRARY\DISCRETE.OLB

12	DIODE	D2	SCHEMATIC1/PAGE1	1	C:\CADENCE\SPB_17.2\TOOLS\CAPTURE\LIBRARY\DISCRETE.OLB

13	DIODE	D3	SCHEMATIC1/PAGE1	1	C:\CADENCE\SPB_17.2\TOOLS\CAPTURE\LIBRARY\DISCRETE.OLB

14	DIODE	D4	SCHEMATIC1/PAGE1	1	C:\CADENCE\SPB_17.2\TOOLS\CAPTURE\LIBRARY\DISCRETE.OLB

15	NE555	U2	SCHEMATIC1/PAGE1	1	C:\USERS\NEGRU NICUSOR\ONEDRIVE\DESKTOP\PROIECT PCAD\PCAD.DSN

16	SW KEY-SPST	SW1	SCHEMATIC1/PAGE1	1	C:\CADENCE\SPB_17.2\TOOLS\CAPTURE\LIBRARY\DISCRETE.OLB

Bill of materials (BOM)

Wirelist (WR)

<<< Component List >>>

9V                            BT1       JUMPER2

100nF                         C1        CAPCK05

1uF                           C2        CAP196

DIODE                         D1        DO35

DIODE                         D2        DO35

DIODE                         D3        DO35

DIODE                         D4        DO35

6V 60mA                       DS1       CAP196

BC108                         Q1        TO18

100k                          R1        RES400

22k                           R2        RES400

2k2                           R3        RES400

1M                            R4        VRES20

SW KEY-SPST                   SW1       JUMPER2

4017                          U1        DIP16_3

NE555                         U2        DIP8_3

<<< Wire List >>>

NODE  REFERENCE    PIN #   PIN NAME           PIN TYPE       PART VALUE

[00001] 9V

R1              1       1               Passive        100k

SW1             1       1               Passive        SW KEY-SPST

DS1             1       1               Passive        6V 60mA

U2              4       RST             Input          NE555

U2              8       VCC             Power          NE555

U1              16      VCC             Power          4017

C1              1       1               Passive        100nF

[00002] GND

R2              2       2               Passive        22k

C2              2       2               Passive        1uF

U2              1       GND             Power          NE555

BT1             2       -               Passive        9V

U1              13      E\N\A\          Input          4017

U1              8       GND             Power          4017

Q1              1       EMITTER         Passive        BC108

C1              2       2               Passive        100nF

[00003] N04224

U2              3       OUT             Output         NE555

U1              14      CLK             Input          4017

[00004] N04316

R1              2       2               Passive        100k

R4              3       B               Passive        1M

R4              2       WIPER           Passive        1M

U2              7       DSCHG           Passive        NE555

[00005] N04372

R2              1       1               Passive        22k

U1              15      RST             Input          4017

[00006] N04376

SW1             2       2               Passive        SW KEY-SPST

BT1             1       +               Passive        9V

[00007] N04392

DS1             2       2               Passive        6V 60mA

Q1              3       COLLECTOR       Passive        BC108

[00008] N04422

R4              1       A               Passive        1M

C2              1       1               Passive        1uF

U2              2       TRG             Input          NE555

U2              6       THR             Input          NE555

[00009] N04430

U1              3       Q0              Output         4017

D1              1       A               Passive        DIODE

[00010] N04434

U1              2       Q1              Output         4017

D2              1       A               Passive        DIODE

[00011] N04438

D3              1       A               Passive        DIODE

U1              7       Q3              Output         4017

[00012] N04442

U1              10      Q4              Output         4017

D4              1       A               Passive        DIODE

[00013] N04610

D3              2       K               Passive        DIODE

R3              1       1               Passive        2k2

D1              2       K               Passive        DIODE

D2              2       K               Passive        DIODE

D4              2       K               Passive        DIODE

[00014] N04696

R3              2       2               Passive        2k2

Q1              2       BASE            Input          BC108

Verificarea net-urilor

Layer TOP

Layer BOTTOM

Layer SOLDERMASK TOP

Layer SOLDERMASK BOTTOM

Layer SILKSCREEN TOP

Layer ASSEMBLY DRAWING TOP

Layer FABRICATION

Concluzii

Proiectul realizat a demonstrat implementarea cu succes a unui sistem electronic de simulare a funcționării unui far, utilizând componente accesibile și un design simplu. Circuitul proiectat asigură o secvență realistă de iluminare prin generarea de impulsuri temporizate și comutarea acestora folosind un contor digital.

Aspecte remarcate în cadrul proiectului:

1.Fiabilitatea și versatilitatea circuitului:

a)circuitul NE555 configurat în mod astabil s-a dovedit eficient în generarea unui semnal stabil, cu timpi ajustabili prin utilizarea rezistenței presetabile

b)contorul 4017 a oferit o metodă simplă și precisă de comutare secvențială, permițând configurarea unei secvențe de iluminare personalizate

2.Eficiența energetică:

a)utilizarea tranzistorului BC108 pentru amplificarea curentului a permis alimentarea lămpii de 6V cu un consum minim de energie

b)circuitul proiectat poate fi alimentat cu baterii de 9V, ceea ce îl face portabil și ușor de utilizat

3.Aplicații și extensibilitate:

a)modelul realizat poate fi utilizat pentru a demonstra principiile funcționării unui far real sau ca bază pentru dezvoltarea altor aplicații care necesită semnalizare luminoasă secvențială

b)designul modular permite modificarea ușoară a secvenței de iluminare prin simpla ajustare a componentelor sau a conexiunilor dintre ieșirile contorului 4017

Proiectul a oferit o experiență practică valoroasă, combinând principiile teoretice ale electronicii cu aplicarea lor concretă. Funcționalitatea obținută a îndeplinit toate cerințele inițiale, iar rezultatul final este un sistem electronic stabil, eficient și replicabil.

Bibliografie

https://www.tme.eu/ro/

https://www.youtube.com/watch?v=IbGrNgx6-lg&list=PLah6faXAgguOeMUIxS22ZU4w5nDvCl5gs&index=24

https://www.pcbpret.com/4017.html

ANEXA 1

ANEXA 2

ANEXA 3

ANEXA 4